|  | Паяльник с деревянной ручкой DEKO SI01, SI02, SI03, SI20, SI21, SI22 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

Технические характеристики

| Модель | Напряжение | Мощность | Рабочая температура | Частота тока | Время разогрева | Материал жала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SI01/ SI20 | 220 В | 30 Вт | 380° | 50 Гц | 5-7 мин | медь |
| SI02/ SI21 | 220 В | 40 Вт | 420° | 50 Гц | 5-7 мин | медь |
| SI03 | 220 В | 60 Вт | 450° | 50 Гц | 5-7 мин | медь |
| SI22 | 220 В | 80 Вт | 450° | 50 Гц | 5-7 мин | медь |

Техника безопасности при работе с паяльником

- Соблюдать осторожность при работе паяльником во избежание возгорания и ожогов.

- Не дотрагиваться до стержня паяльника, когда он включен в сеть или не успел остыть. Возможен сильный ожог.

- При первом включении паяльника может возникнуть специфический запах и дым. Это временное явление.

- Не стучать паяльником, так как это может привести к повреждению внутренних частей и нагревателя. Не включать паяльник с разобранной рукояткой.

- Избегать попадания внутрь паяльника влаги.

- Не оставлять включенный паяльник без присмотра. Держать вдали от детей.

Порядок работы

1. Извлеките прибор из упаковки и убедитесь в отсутствии повреждений, шнур не должен иметь резких перегибов и порезов.

2. Подготовьте поверхности соединяемых деталей (очистив их от загрязнений) и нанесите флюс с помощью кисточки.

3. При необходимости приготовьте вспомогательный инструмент.

4. Подключите шнур питания прибора к электросети.

5. Дождитесь, когда жало паяльника достигнет нужной температуры.

6. Прислоните жало к припою: если припой тает, то можно начинать пайку.

7. Нагрейте место пайки жалом и добавьте припой. Дайте остыть припою на месте пайки.

8. После окончания пайки положите паяльник на подставку и извлеките шнур питания из розетки за штекер. Дайте паяльнику остыть естественным образом перед очисткой и хранением.

9. Каждый раз очищайте жало паяльника от ненужного припоя, используя мокрую губку.

Если паяльник не используется:

Никогда не оставлять паяльник нагретым до высокой температуры на долгое время, поскольку жало паяльника начнет покрываться окислами, которые могут существенно снизить его теплопроводность.

ОСТОРОЖНО! Неправильное применение может стать причиной травм и летального исхода!

Допускается применение только в помещениях без повышенной электрической опасности (сухих помещениях без токопроводящих полов и стен, без заземлённых металлических частей), а также в огороженных электрокамерах и помещениях, куда исключён доступ случайных лиц.

Работа с пластиком

Для пайки пригоден только термопластичный пластик, который применяется для изготовления предметов, используемых в быту, авто-и мотодеталей и т.д. Наиболее подходящим для этой работы является плоский наконечник. Нагреть соединяемые поверхности до температуры плавления и плотно прижать их друг к другу. Если температура слишком высокая, материал может затвердеть или деформироваться.

Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ВНИМАНИЕ!

При включенном питании жало паяльника имеет очень высокую температуру. Поскольку неправильное обращение может привести к ожогам или возгоранию, соблюдать следующие меры предосторожности:

- не касаться металлических частей рядом с жалом;

- не использовать паяльник вблизи легковоспламеняющихся предметов: предупредить других людей на рабочем месте, что паяльник может нагреваться до очень высокой температуры и представляет потенциальную опасность;

- при перерыве или окончании работы выключить питание паяльной станции: перед длительным хранением прибора выключить питание и дать остыть до комнатной температуры.

- прибор не предназначен для использования лицами (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, препятствующие безопасной эксплуатации прибора без надзора или обучения.

- Не допускать, чтобы дети играли с прибором.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

https://z3k.ru/service/

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код: